АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » ___10___2025   г.     г. Боготол                             № 0798-п

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории города Боготола Красноярского края.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Боготола, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г., оценки обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций к отопительному периоду 2025-2026 г.г., в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь ст. 16 Федерального закона РФ от 6.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Боготоле согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.04.2025 № 0425-п

«Об	утверждении	плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории города Боготола».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotol-okrug.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

4. Контроль	за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола                                                                 А.А. Шитиков

Макарова Татьяна Викторовна

8(39157) 2-4938

Вигандт Юлия Викторовна

8(39157) 2-14-60

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_31_» _10_ 2025 г. № 0798-п

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций в сфере теплоснабжения в

городе Боготоле

1.Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.1.1.	 Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Боготоле (далее - ПЛАС) разработан во исполнение требований п. 1 ч. 3  ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация города Боготола обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:
          сценарии	наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

состав и дислокация сил и средств;

перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

порядок	организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте администрации города Боготола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории города Боготола, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования города Боготола

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных            с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории города Боготола приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

в администрации города Боготола;

в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола;

в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения города Боготола;

в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

в организациях,	управляющих многоквартирными домами на территории города Боготола.

1.1.1.10. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду	муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.2.	Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС	используются следующие основные понятия

термины:

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность»	- другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель»- лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1.	ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации города Боготола, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

1.1.3.2. ПЛАС должен решать следующие задачи:

обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения,	графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию города Боготола, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства города Боготола осуществляется во взаимодействии администрации города Боготола и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации города Боготола и организаций жилищно- коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании.

1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из- за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию города Боготола и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителем коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адресата и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. 	Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1. Административное деление, население Город Боготол образован в 1911 году, согласно Уставу Красноярского края, входит в состав Красноярского края Российской Федерации, одноимённая станция Красноярской железной дороги. В рамках административно-территориального устройства является краевым городом.

Город расположен на Транссибирской магистрали в 252 км к западу от Красноярска, в 6 км к северу от реки Чулым в Ачинской лесостепи по обе стороны от железной дороги.

Рельеф местности выражен слабохолмистыми формами, падение рельефа наблюдается к северо- и юго-востоку. Фактором, препятствующим росту города, является значительная заболоченность и залегание бурых углей. Застроенная часть территории составляет 524 гектара. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 17 245 тыс. человек.

Карта (схема) границ города Боготола приведена на рисунке 1.1.1

Рисунок 1.1.1 - Карта (схема) границ города Боготола

1.1.4.2. Климат и погодные-климатические явления.

Климат на территории города Боготол резко континентальный. Характеризуется теплым летом, продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Температура воздуха. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры -39,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -40,8 °С. Самый теплый месяц - июль со средними температурами + 18°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до ~^35,4°С.

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0°С весной происходит в период с апреля, осенью - с ноября. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С 180 дней в году.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию представлена в таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городу Боготолу

|  |  |  |  |  | Значение, (С0) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -21 | -20,1 | -5,2 | +2,7 | +10,9 | + 16,7 | +21,0 | + 17,6 | +7,5 | + 1,6 | -4,9 | -14,2 |  |

Абсолютный минимум температуры воздуха по городу Боготолу представлена в таблице 1.1.3

Таблица 1.1.3	- Абсолютный минимум температуры воздуха по городу Боготолу

| Значение, (С0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -39,6 | -40,8 | -25,3 | 1 о | -6,3 | •2,3 | -9,1 | -5,3 | -6,1 | -14,1 | -19,3 | -33,0 | чо Г-"" 1 |
| 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 12004г. | 2004г. |

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию г. Боготол представлен в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по г. Боготолу

| Значение, (С0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 2,0 | 7,6 | 9,5 | 18,5 | 28,3 | 35,4 | 32,2 | 33,7 | 22,5 | 16,4 | 7,4 | 0,2 | 17,8 |
| 2004г. | >004г | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004i'. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. | 2004г. |

Ветер. Преобладающими на территории города Боготола в течение всего года являются ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 14,0 м/с.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории города Боготола определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, также, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка	опасных	гидрометеорологических	процессов в рассматриваемом районе:

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20 мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части территории России, куда входит и территория города Боготола:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год;

- повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района города Боготола свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности ЕТО на территории города Боготола приведено в таблице ниже.

Описание границ зон деятельности ЕТО

| № п.п. | Наименование системы ТС | № системы ТС | Утвержденная ЕТО | Границы зоны деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 2 АБМК | 1 | АО «КрасЭКо» | ул. Вокзальная, 63 и пер. Строительный, 4 |
| 2 | Котельная № 3 АБМК | 2 | АО «КрасЭКо» | ул. Кузнецова, 5, Пролетарская, 3б, ул. 1-ая Зарельсовая, 21, 27, 44, 46, 48 и ул. Переездная 10а, 10б. |
| 3 | Котельная № 4 АБМК | 3 | АО «КрасЭКо» | ул. Больничная, 4, 6а, 8, 10, Иркутская, 1в, ул. Северная, 9 |
| 4 | Котельная № 5 АБМК | 4 | АО «КрасЭКо» | ул. Больничная, 4, 6а |
| 5 | Котельная № 6 АБМК | 5 | АО «КрасЭКо» | ул. Опытное поле, 14, 18, 11, ул. Опытная станция, 6, 8, 10, 13, 16, 20 |
| 6 | Котельная № 7 (электрокотельная) | 6 | АО «КрасЭКо» | ул. Иркутская, 60 |
| 7 | Котельная № 8 | 7 | АО «КрасЭКо» | ул. 40 лет Октября, ул. Сурикова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Заводская, ул. Промышленная, ул. Колхозная, ул. Молодежная, пер. Ефремова, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Фабричная, пер. 9 Мая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | 8 | АО «КрасЭКо» | ул. 40 лет Октября, ул. Шикунова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Деповская, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Молодежная, Вокзальная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Сибирская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова, ул. Куйбышева, ул. Интернациональная, пер. Спортивный |

1.2.1.	 В границах города Боготола централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно - бытовые).

Централизованное теплоснабжение обеспечивается юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2.	 В городе Боготоле деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет две организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола представлен в таблице 1.2.1.

Табл. 1.2.1 - Перечень организаций

| №п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «КрасЭко» | Боготольский участок г. Боготол ул. Комсомольская,146, Западный филиал г. Ачинск, «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭко» |
| 2 | ДТВ ОАО "РЖД» | г. Боготол, ул.Деповская,36; ул. Вокзальная,1 |

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования г. Боготол представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории города Боготола с установленной тепловой мощностью

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатирующая организация ЕТО-1 АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 2, г. Боготол, ул. Сибирская, 66-а | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,1290 |  |
| 2. | Котельная № 3, г. Боготол, ул. 1-ая Зарельсовая, 48 | КВа-0,3 Б/К | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | КВа-0,3 Б/К | 1 | 0,2580 |  |
| 3. | Котельная № 4, г. Боготол, ул. Северная, 9-а | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,3440 | 0,6880 |
|  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,3440 |  |
| 4. | Котельная № 5, г. Боготол, ул. Урицкого, 8-а | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,1290 |  |
| 5 | Котельная №6, г. Боготол, ул. Опытная станция, 26 | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,3440 | 0,6880 |
|  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,3440 |  |
| 6 | Котельная №8, г. Боготол, ул. Заводская,1 | КВТС-20-150 ПВ | 1 | 20,0000 | 88,0000 |
|  |  | КВТС-20-150 | 1 | 20,0000 |  |
|  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 12,0000 |  |
|  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 12,0000 |  |
|  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 12,0000 |  |
|  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 12,0000 |  |
| 7 | Котельная ДТВ, г. Боготол, ул. Деповская, 39 | КЕ-25-14С | 1 | 14,0000 | 58,0000 |
|  |  | КЕ-25-14Q-16M (водорейный 2000г.) | 1 | 16,0000 |  |
|  |  | КЕ-25-14 | 1 | 14,0000 |  |
|  |  | КЕ-25-14 | 1 | 14,0000 |  |
|  | Эксплуатирующая организация ДТВ |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ДТВ-ВЧДЭ Ул,Вокзальная,1 | КВ-КС-1,0 КВ-КС-1,0 | 2 0,93 |  | 1,86 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 20 | 148,4080 | 148,4080 |

1.2.3 Зона деятельности АО «КрасЭко»

Тепловые сети, эксплуатируемые АО «КрасЭко» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

- Котельная № 2 г. Боготол, ул. Сибирская, 66-а - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 255,000 м и материальной характеристикой 0,021 м2.

- Котельная № 3 г. Боготол, ул. 1-ая Зарельсовая, 48 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 636,000 м и материальной характеристикой 0,029 м2.

- Котельная № 4 г. Боготол, ул. Северная, 9-а - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1593,000 м и материальной характеристикой 0,184 м2.

- Котельная № 5 г. Боготол, ул. Урицкого, 8-а - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 180,000 м и материальной характеристикой 0,009 м2.

- Котельная № 6 г. Боготол, ул. Опытная станция, 26 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1580,000 м и материальной характеристикой 0,136 м2.

- Котельная № 8 г. Боготол, ул. Заводская,1 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 27729,000 м и материальной характеристикой 6,183 м2.

- Котельная ДТВ: ВЧДЭ г. Боготол, ул. Деповская, 39; ул. Вокзальная,1 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 44110,400 м и материальной характеристикой 4,522 м2.

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1 Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории города Боготола представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории города Боготола

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 2 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания»(КрасЭко) | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 2. | Котельная № 3 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 3. | Котельная № 4 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 4. | Котельная № 5 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 5. | Котельная № 6 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 6. | Котельная № 8 | отсутствует | АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | ООО «БКС»(Боготольские коммунальные системы) |
| 7. | Котельная узловая ДТВС ОАО «РЖД» | отсутствует | ЭЧ «РЖД» | ДТВС «РЖД» |

1.3.2 Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее - СЗО) на территории города Боготола обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории города Боготола по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории города Боготола по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям многоквартирных домов, СЗО |  |  |  |  |  |  | Организация управляющих компаний МКД |  |  |  | Источник теплоты от АБМК №2 от ЕТО по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭКо» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом помещении |  |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО "КрасЭКо" |  |  |  |  |
|  | улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | Вокзальная |  |  |  | 63 |  | ООО «Новатор» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом | Строительный |  |  |  | 4 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям многоквартирных домов, СЗО |  |  |  |  |  |  | Организация управляющих компаний МКД |  |  |  | Источник теплоты от АБМК № 3 от ЕТО по Боготольскому участку ТС и КУЗападного филиала АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
|  | улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | 1-ая Зарельсовая |  |  |  | 27 |  | ООО «Новатор» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям многоквартирных домов, СЗО |  |  |  |  |  |  | Организация управляющих компаний МКД |  |  |  | Источник теплоты от АБМК № 4 от ЕТО по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭКо» |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
|  | Улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | Больничная |  |  |  | 8 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом | Больничная |  |  |  | 10 |  | ООО УК «Новатор» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям многоквартирных домов, СЗО |  |  |  |  | Организация управляющих компаний МКД |  |  |  |  |  | Источник теплоты от АБМК № 6 от ЕТО по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭКо» |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
|  | улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | Опытная Станция |  |  |  | 6 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом | Опытная Станция |  |  |  | 8 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом | Опытная Станция |  |  |  | 13 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям МКД от котельной № 8 по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  | Адрес |  |  |  |  | Наименование организации находящейся тапливаемом помещении |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
|  |  |  | улица |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | №31-1 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | №31-2 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 16 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 18 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 20 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 22 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 27 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 Лет Октября |  |  | 29 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 41 Лет Октября |  |  | 29а |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Никольского, |  |  | 2 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Школьная |  |  | 1 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Школьная |  |  | 2 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 42 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 44 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 26 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 28 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 24 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 22 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Колхозная |  |  | 4 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 125 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 127 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 129 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 131 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 133 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Совхозная |  |  | 2а |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 74 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 76 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 78 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 135 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 137/1 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 137/2 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 137/3 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 137/4 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 4 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 6 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 8 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 5 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 7 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 7а |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 7б |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 7в |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 9 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 3 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Ефремова |  |  | 11 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 80 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 82 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 84 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 86 |  | УО ИП Рудов В.М. |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 4 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 5 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 6 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 7 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 18 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Промышленная |  |  | 16 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 173 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 173а |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 175 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 177 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 179 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 181 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 183 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 185 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 187 |  | ООО «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенным к тепловым сетям МКД от котельной ДТВ ОАО «РЖД» по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  | Адрес |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |
|  |  |  | улица |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 31 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 31а |  | ООО «Феникс Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 31б |  | ООО «Феникс Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 21 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Рабочая |  |  | 22 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Октябрьская |  |  | 1 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Октябрьская |  |  | 2 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Октябрьская |  |  | 4 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 17 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 14 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Административное |  |  | 40 лет Октября |  |  | 15а |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 7 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 9 |  | УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 11 |  | ООО «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 9 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 10 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 16 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Куйбышева |  |  | 32 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Куйбышева |  |  | 34 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 25 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 18 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Спортивный |  |  | 7 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 27 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Комсомольская |  |  | 28а |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Школьная |  |  | 54 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Школьная |  |  | 54а |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 4 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 12 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 12а |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 13 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 11 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 3 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | 40 лет Октября |  |  | 4 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 6 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 10 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 12 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 17 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Советская |  |  | 19 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 14 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Кирова |  |  | 16 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Садовая |  |  | 57а |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Интернациональная |  |  | 3 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Деповская |  |  | 14 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Вокзальная |  |  | 1 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Вокзальная |  |  | 3 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Вокзальная |  |  | 5 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Вокзальная |  |  | 9 |  | ООО УК «Полигон» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Вокзальная |  |  | 13 |  | ООО «Феникс-Боготол» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Сибирская |  |  | 13 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  | Сибирская |  |  | 8 |  | ООО УК «Новатор» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям СЗО от АБМК № 4 по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  | Адрес |  |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |
|  |  | Улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Северная |  |  |  | 9 |  |  | МБОУ СОШ № 2 |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Больничная |  |  |  | 4 |  |  | КГБУ ССО «Боготольский дом – интернат» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Иркутская |  |  |  | 1Б |  |  | МБУК «ЦБС» |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Больничная |  |  |  | 6а |  |  | МБ ДОУ Детский сад № 11 |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям СЗО от АБМК № 5 по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  | Адрес |  |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |
|  |  | улица |  |  |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Урицкого |  |  |  | 8 |  |  | МБОУ СОШ № 5-школа |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  | Урицкого |  |  |  | 8 |  |  | МБОУ СОШ № 5-мастерские школы |  |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям СЗО от АБМК № 6 по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КраЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |
|  |  |  |  | улица |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Опытная Станция |  | 18 |  |  |  | ФГБУ «Россельхозцентр» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к тепловым сетям СЗО от котельной № 8 по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом помещении |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО "КрасЭКо" |  |  |  |
|  |  |  |  | улица |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Заводская |  | 1 |  |  |  | ММО МВД России «Боготольский» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Заводская |  | 1 |  |  |  | КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Заводская |  | 1 |  |  |  | УФС Судебных приставов по Красноярскому краю |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Элеваторная |  | 11 |  |  |  | МРИ ФНС по Красноярскому краю |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Элеваторная |  | 7 |  |  |  | ОАО «Российские железные дороги» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | 40 Лет Октября |  | 33 |  |  |  | КК в лице и КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Аптека № 28 |  |  |  | 41 Лет Октября |  | 22 |  |  |  | ФГП КК «Губернские аптеки» «Центральная районная аптека №28» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | 40 лет Октября |  | 22 |  |  |  | УПФ РФ (ГУ) в Боготоле и Боготольском районе КК |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детский сад № 10 |  |  |  | 40 лет Октября |  | 27а |  |  |  | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Мельничный |  | 43 |  |  |  | Тужиков С.Г. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Мельничный |  | 19 |  |  |  | Жога Л.Л. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Мельничный |  | 17 |  |  |  | Олейник И.В. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Шикунова |  | 84 |  |  |  | Бобрик Е.Г. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Шикунова |  | 78 |  |  |  | Жданов В.В. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Учебное заведение |  |  |  | Советская |  | 63 |  |  |  | КГБОУ НПО (среднее специальное учебное заведение) Ачинский |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| аптека |  |  |  | Кирова |  | 133 |  |  |  | Малаева Л.В |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Стоматология |  |  |  | Совхозная |  | 2б |  |  |  | ИП Малаев Г.С. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Кирова |  | 74 |  |  |  | ОАО «Красноярскэнергосбыт» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Почта |  |  |  | Кирова |  | 76 |  |  |  | ФГУП «Почта России» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Учреждение культуры |  |  |  | Кирова |  | 78 |  |  |  | МБУК КДЦ «Зодиак» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Советская |  | 96 |  |  |  | ФОК |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детский сад № 9 |  |  |  | Ефремова |  | 2а |  |  |  | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Школа № 6 |  |  |  | Ефремова |  | 4а |  |  |  | МБОУ СОШ № 6 |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| библиотека |  |  |  | Кирова |  | 135 |  |  |  | МБУК ЦБС города Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Аптека |  |  |  | Молодежная |  | № 8-1 |  |  |  | ООО «Набат» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Столовая |  |  |  | Комсомольская |  | 150а |  |  |  | Шевцов С.И. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Магазин «Автозапчасти» |  |  |  | Комсомольская |  | 150-б |  |  |  | Ломакина О.В. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Учебное заведение |  |  |  | Промышленная |  | 6а |  |  |  | КГБОУ НПО (среднее специальное учебное заведение) Ачинский |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Промышленная |  | 9 |  |  |  | ОАО «Красноярсккрайгаз» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Кирова |  | 147 |  |  |  | Тимофеев П.С. Строительная организация |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Кирова |  | 149 |  |  |  | Боготольский филиал ГП КК «Ачинское ДРСУ» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Перечень потребителей тепловой энергии подключенным к тепловым СЗО сетям от котельной ДТВ ОАО «РЖД» по Боготольскому участку ТС и КУ Западного филиала АО «КрасЭКо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Наименование организации находящейся в отапливаемом здании |  | Схема подключения потребления к тепловым сетям АО «КрасЭКо» |  |  |  |
|  |  |  |  | улица |  | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие -Полоса отвода НГЧ |  |  |  | Деповская |  | 31 |  |  |  | ОАО «РЖД» Служба гражданских сооружений |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Школа |  |  |  | Куйбышева |  | 43 |  |  |  | МБОУ СОШ №3 |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Спортивный клуб |  |  |  | Куйбышева |  | Стр.1, пом.1,2 |  |  |  | МБУК «Боготольский гор ДК им. В.И. Трегубовича» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Магазин «Боготольский торговый дом» |  |  |  | 40 лет Октября |  | 14 |  |  |  | ООО «Боготольский торговый дом» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| парикмахерская |  |  |  | 40 лет Октября |  | 14 |  |  |  | Кашарная Л.С. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | 40 лет Октября |  | 15 |  |  |  | ФГКУ «5 отряд ФПС по КК» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  | Деповская |  | 31а |  |  |  | ОАО «РЖД» ТЧ-1 |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Столовая |  |  |  | Деповская |  | 34 |  |  |  | ИП Запольский А.В. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Деповская |  | 29 |  |  |  | ОАО «РЖД» ДТВ |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Деповская |  | 28 |  |  |  | ОАО «РЖД» Комнаты отдыха |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Комсомольская |  | 2 |  |  |  | Администрация Боготольского района |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Комсомольская |  | 2 |  |  |  | Прокуратура Красноярского края |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Гаражи |  |  |  | Комсомольская |  | 1 |  |  |  | Администрация Боготольского района |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Гаражи |  |  |  | Шикунова |  | 1 |  |  |  | Администрация города Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное |  |  |  | Шикунова |  | 1 |  |  |  | Администрация города Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Дворец культуры |  |  |  | 40 лет Октября |  | 12 |  |  |  | МБУК «Боготольский гор ДК им. В.И. Трегубовича» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детский дом |  |  |  | Комсомольская |  | 12 |  |  |  | МБДОУ «Детский сад № 7» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детский сад |  |  |  | Комсомольская |  | 14 |  |  |  | МБДОУ «Детский сад № 12» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детская поликлиника |  |  |  | Комсомольская |  | 16 |  |  |  | МБУЗ «Боготольская ЦРБ» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Почта |  |  |  | Кирова |  | 5 |  |  |  | ФГУП «Почта России» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Магазин «Спорттовары» |  |  |  | Кирова |  | 25 |  |  |  | ИП Гаврилова Л.А. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное помещение |  |  |  | Кирова |  | 25 |  |  |  | Боготольский нотариальный округ |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Спортзал |  |  |  | Комсомольская |  | 28 |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Ж.д. вокзал |  |  |  | Вокзальная |  | 6 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Автовокзал |  |  |  | Кирова |  | 2а |  |  |  | ОАО «Автомобилист» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Кирова |  | 2 |  |  |  | Управление соц. защиты населения администрации г. Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Магазин «Букинист» |  |  |  | Кирова |  | 2 |  |  |  | ИП Килькеева И.И. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Парикмахерская |  |  |  | Кирова |  | 4 |  |  |  | ИП Тужакова О.Я. |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Административное помещение |  |  |  | Кирова |  | 4 |  |  |  | МБУК «Боготольский городской парк культуры и отдыха» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое здание |  |  |  | Деповская |  | 24 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Контора ВЧД |  |  |  | Вокзальная |  | 1 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилые здания |  |  |  | Советская |  | 16а |  |  |  | МО МВД России «Боготольский» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Редакция |  |  |  | Советская |  | 18 |  |  |  | КГАУ «Редакция газеты «Земля Боготольская» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Библиотека |  |  |  | Советская |  | 13 |  |  |  | МБУК ЦБС г.Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  | Кирова |  | 14А |  |  |  | УФ казначейства по Красноярск. краю |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Школа |  |  |  | Школьная |  | 70 |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Школа |  |  |  | Кирова |  | 18 |  |  |  | МБОУ СОШ № 4 |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Гор. поликлиника |  |  |  | Советская |  | 19 |  |  |  | МБУЗ «Боготольская ЦРБ» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  | Кирова |  | 14 |  |  |  | Агентство ЗАГС Красноярского края |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  | Кирова |  | 16 |  |  |  | Управление образования г. Боготола |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Банк |  |  |  | Советская |  | 56 |  |  |  | ОАО «Россельхозбанк» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Больница |  |  |  | Школьная |  | 73 |  |  |  | МБУЗ «Боготольская ЦРБ» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Музей |  |  |  | Деповская |  | 17 |  |  |  | МБУК «Боготольский городской краеведческий музей |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Контора ПЧ, гаражи, |  |  |  | Вокзальная |  | 11 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Товарная контора |  |  |  | Вокзальная |  | 16а |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилые здания |  |  |  | Деповская |  | 3 |  |  |  | КГБП ОУ «Боготольский техникум транспорта» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Учебный корпус |  |  |  | Сибирская |  | 8 |  |  |  | КГБП ОУ «Боготольский техникум транспорта» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Нежилые здания - Пост ЭЦ |  |  |  | Вокзальная |  | 1 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |
| Детский сад №7 |  |  |  | Сибирская |  | 34б |  |  |  | МБДОУ «Детский сад № 7» |  | Отопление (зависимая схема теплоснабжения). |  |  |  |

1.4. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования город Боготол

1.4.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С.

- третья категория - остальные потребители.

1.4.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения.

К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.4.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры                                 и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

1.4.1. Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Боготола с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.4.1. Остальные потребители относятся к 2-ой и 3-ей категории.

Таблица 1.4.1. - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Боготола.

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБУЗ «Боготольская ЦРБ» г. Боготол, ул. Школьная,73 | Узловая Котельная ОАО «РЖД» ДТВ Организация АО «КрасЭко» |
| 2. | ММО МВД России «Боготольский» г. Боготол, ул.Заводская, 1 | Центральная котельная №8 Организация АО «КрасЭко» |
| 3. | КГБУ ССО «Боготольский дом - интернат» г. Боготол, ул. Больничная, 4 | Котельная АБМК № 4 Организация АО «КрасЭко» |

1.5. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории города Боготола.

1.5.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории города Боготола  предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

1.5.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования города Боготола представлено в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии               на территории города Боготола с учетом преобразования от  ДЭС в тепловую-электронагреватели

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБУЗ «Боготольская ЦРБ» Г. Боготол, ул. Школьная,73 | ДЭС - 150кВт, |
| 2. | ММО МВД России «Боготольский» г. Боготол,ул.Заводская,1 | ДЭС-150 кВт |
| 3. | КГБУ ССО «Боготольский дом –интернат» г. Боготол, ул. Больничная, 4 | ДЭС АО «КрасЭко» ЭД-100-Т400-1рн |

2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

2.1.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

2.1.2. Аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.3. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения города Боготола могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.5. Наиболее вероятными в городе Боготоле являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров;

возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. - Размер подача теплоты на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй категории

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.

2.1.5. Наиболее опасными в городе Боготоле по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей.

2.1.7. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Боготола могут быть:

-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения города Боготола представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения города Боготола

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в единую диспетчерскую службу и руководителю своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в единую диспетчерскую службу и руководителю своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо - газ) | В городе Боготоле топливо – газ отсутствует |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо - мазут, уголь) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в единую диспетчерскую службу и руководителю своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в ЕДДС. |
|  |  |  |  | 2.Организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации |

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций.

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения               об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения города Боготола принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городе Боготоле осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией города Боготола и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблицеТаблица 0.1.

Таблица 0.1 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения города Боготола требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

    - Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города Боготола.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города  Боготола представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 -  Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города Боготола

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования город Боготол (ЕДДС) Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Подразделение МЧС России на территории муниципального образования город Боготол, 33 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Адрес: Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 15. | Дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования город Боготол, Красноярский край, г. Боготол, ул. Заводская, д. 1 | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования город Боготол, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, д. 73 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийная служба электросетевой компании, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 146 | дежурная служба АО «КорасЭко» территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства, Красноярский край, с. Боготол, ул. Целинная, д. 17 | ЕДДС МО (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения  города Боготола для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в организации АО «КрасЭко» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Боготола представлено в таблице Таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организации АО «КрасЭко» для выполнения работ  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организации АО «КрасЭко»

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «КрасЭко» Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, 146 |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер - 1 чел.; водитель - 1 чел. слесарь - 1 чел.; электромонтер – 1 чел; сварщик - 1 чел. | Бензиновый генератор - 1 ед.; сварочный генератор - 1 ед.; газовые баллоны - 1 комплект; Автомобиль ГАЗ - 1 ед. Погрузчик Амкудор - 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: дежурная (смена) эксплуатации котельной | средства связи на рабочем месте |

3.2.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем города Боготола, должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

3.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем города Боготола представлен  в таблице Таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования город Боготол

| Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование технических материальных средств | Количество | Ответственный исполнитель (руководитель -ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | Автомат ВА 47-100 80А 3Р хар-ка С,шт Автомат ВА 47-29 10А 3Р хар-ка С, шт Автомат ВА 47-29 16А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 25А 2Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 25А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 2А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 32А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 50А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 6А 1Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 57-35 160А, шт. Автомат ВА 57-35 200А, шт. Автомат ВА 57-39 400А, шт. Автомат ВА 88-32 100А 3Р, шт. Автомат ВА 88-33 125А 3Р, шт. Автомат ВА 88-33 160А 3Р, шт. Автомат ВА 88-35 250А 3Р, шт. Автомат ВА 88-37 400А, шт. Агрегат насосный 1Д315-71 с электродвигателем 110 кВт 3000 об/мин., шт. Агрегат насосный BL 80/150-15/2 17кВт, 3000 об./мин., шт. Агрегат насосный Д200-36 с электродвигателем 37 кВт/1500 об., шт. Агрегат насосный Д320-50 с электродвигателем 1500 об/мин 75 кВт, шт. Агрегат насосный К100-65-200 с электродвигателем 30 кВт, шт. Агрегат насосный МНС 100-80-160/18,5, шт. Блок питания DR-15-121, шт. Блок питания Mean Well DR-15-12 (12В, 1,2А), шт. Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2, шт. Блок силовой ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт. Блок ТЭНа Zota Lux-48 кВт (версия 2), шт. Блок управления ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт. Вентиль чугунный запорный муфтовый 15кч18п Ду 50 Ру 16, шт. Вентилятор OBR-200 T-2К, шт. Вентилятор ВДН-13 левый (45кВт, 1000 об./мин.), шт. Вентилятор ВР-240-26-2,5-О-1-Л270-1,5/3000, шт. Вентилятор ВР-280-46-2-К-1-ЛО-0,37/1500, шт. Вентилятор ВР-280-46-2,0-О-1-Л270-0,37/1500, шт. Вентилятор ВР-280-46-2,5-К-1-ЛО-0,55/1500, шт. Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-GRN, шт. Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-RED, шт. Головка PVDF 2-15 л/час STD с двойными шаровыми клапанами из Керамики , шт. Датчик давления ПД100-ДИ 0,0002-811-1,5, шт. Датчик давления ПД100-ДИ 0,004-811-1,0, шт. Датчик давления ПД100-ДИ 1,6-311-1,0, шт. Датчик индуктивный IME 12-04 ВРSZW2S, шт. Датчик температуры цифровой DS18 B20-IP67-3 проводный, длиной 3 м , шт. Двигатель перемещения ZDY₁ 11-4 (0,2 кВт, 1500 об/мин), шт. Двигатель подъема ZDY₁ 22-4 (1,5 кВт, 1500 об/мин), шт. Дымосос ДН-15, 75кВт, Правое, 1000 об/мин, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 100 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 150 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 250 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 350 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 400 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 50 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 80 Ру 16, шт. Индикатор токовой петли ИТП-11.ЗЛ, шт. Кабель ВВГ 3*2,5, м. Кабель ВВГ 4*4, м. Кабель КГ 4*10, м. Кабель КГ 4*35, м. Кабель КГ 4*70, м. Кабель МКЭШ 14*0,75, м. Кабель МКЭШ 5*0,75, м. Клапан электромагнитный 2w-20-3/4 220v NC (латунь), шт. Кнопка R-13-507 16мм без фиксации, шт. Кнопка АВLFP-22 зеленая, шт. Кнопка АВLFP-22 красная, шт. Компенсатор резиновый для труб Ду-25 Ру-16, шт. Конденсатор К78-98 20мф 450В, шт. Контактор КМИ-10910 9А 220В, шт. Контактор КМИ-11810 18А 230В, шт. Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1НО, шт. Контактор КМН-22510, 25 А, 230В, шт. Контактор КМН-35012 50А 230 В, шт. Контактор КТ 5033 400А 380В, шт. Контактор КТ 6023Б 160А 380В, шт. Контактор КТ 6033 250А 380В, шт. Контроллер ОВЕН ПЛК110-220,60,Р-М, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-15, ру-40, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-20, ру-40, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-25, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-32, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-40, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-50, ру-40, шт. Круг отрезной 230*2,5*22, шт. Лента для гибких вставок термостойкая 45*60*45 мм 25м? In/. Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6 МПа) G1/2, кл.т.1,5, шт. Манометр ТМ-510Т.00 (0-1,0 МПа) М20*1,5, кл.т.1,5. Модуль аналогового ввода МВ110-220,8АС, шт. Модуль аналогового вывода МВ110-224,8А, шт. Модуль аналогового вывода МУ110-224,8И, шт. Мотор-редуктор DRV 040/090-600-2.3-0.25, шт. Мотор-редуктор ЗМП-40-12,5-0, 37-265-6110-ЦУЗ, шт. Муфта ротационная 3/4 левая, шт. Муфта ротационная 3/4 правая, шт. Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-8, шт. Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13, шт. Насос WILO IP-E 80/105-3/2, шт. Насос WILO Star-RS 25/6, шт. Насос мембранный дозировочный Tekna EVO APG603, шт. Насос погружной ЭЦВ 8-40-180, шт. Отвод стальной короткий гнутый 32, шт. Отвод стальной короткий гнутый 40, шт. Отвод стальной П90 108*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 159*4,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 219*6,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 273*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 325*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 377*9,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 426*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 530*10 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 57*3,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 76*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 89*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Панель оператора с сенсорным управлением Weintek MT8090XE (9,7"), шт. Переключатель АС22, шт. Пластина для теплообменника FP 16-45-1EH, шт. Пластина для теплообменника TPx- GXD-042-L-5-PR-51, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН» НН-04, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН»-042-01449, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН»-0472-08394, шт. Пластина теплообменная для теплообменника Funke FP-205-41-1-ЕН, шт. Пластина теплообменная для теплообменника Funke FP-205-51-1-ЕН, шт. Плата контролера "ТЕРМО-РОБОТ Heater", шт. Подшипник 2107, шт. Подшипник 256706AKE12, шт. Подшипник 318, шт. Подшипник 6201, шт. Подшипник 6202, шт. Подшипник 6203 2RS, шт. Подшипник 6204, шт. Подшипник 6204 2RS, шт. Подшипник 6205, шт. Подшипник 6206 RS, шт. Подшипник 6213, шт. Подшипник 6306 2RS, шт. Подшипник 6307, шт. Подшипник 6308, шт. Подшипник 6309 RS, шт. Подшипник 6310, шт. Подшипник 6312, шт. Подшипник 6313, шт. Подшипник 6314, шт. Подшипник 6317, шт. Пост тельферный ПКТ 40 IP54, шт. Преобразователь частотный ПЧВ101-К75-В, шт. Преобразователь частотный VEMPER VR180-55/75T4, шт. Преобразователь частотный AFD-L 015.43B, шт. Прокладка S42 EPDM, шт. Пускатель бесконтактный реверсивный однофазный ПБР1-1,1, шт. Пускатель магнитный тип Uн-36В, шт. Пускатель ПМ 12-160-200 , 230В, ., шт. Пускатель ПМА 5200 100А 380В, шт. Пускатель ПМА 6200 160А 380В, шт. Реле давления Agumotor AR MS-9, шт. Реле промежуточное RP-407 ALTU U-220 В, шт. Реле промежуточное RP-403 DLTU U-24В, шт. Реле промежуточное с розеткой 220В Finder, шт. Реле тепловое РТ03-09-18-5,0 А-7,0А, шт. Реле тепловое РТ03-40-95-37,0 А-50,0А, шт. Реле тепловое, РТН-1310, Iуст-(4,,,6)А, шт. Реле тепловое, РТН-1322, Iуст-(17,,,25)А, шт. Реле тепловое, РТН-3355, Iуст-(30,,,40)А, шт. Реле тепловое, РТН-3363, Iуст-(63,,,80)А, шт. Ремень клиновой А-1400, шт. Ремень клиновой А-1600, шт. Ремень клиновой В3750, шт. Рукав резиновый ВГ-25-10 атм ТУ 38-105998-91 , м. Сальник 30*52*2,2, шт. Станция управления и защиты (СУиЗ) Лоцман + L2-100, шт. Стеклопластик РСТ-415, м2. Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-L4 (H) (rel.5.0), шт. Термометр биметаллический БТ-31.211 (0-120°С) G1/2.46.2.5. Термометр сопротивления ДТС015-50М.0,5.60.И (0...+150), шт. Термометр ТТ-В (0...150 °С) G1/2 ВЧ150 / НЧ40, технич. Прямой, шт. Термометр ТТЖ-М исп. 1 № 5 (от 0 до +150°С) ВЧ240/НЧ163, технич. прямой, цена деления 1°С, с поверк, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-50м В3,80, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-Pt100-В3-120, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-Pt100-В3-320, шт. Терморегулятор РАТАР-02, шт. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 108*4,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 133*4,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 159*4,5, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 219*6,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 273*8,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 325*8,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 377*9, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 426*9,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 57*3,5, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 76*3,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 89*4,0, м. Труба стальная ВГП 15*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 20*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 25*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 32*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная эл/сварная 530*8,0, м. Узел ворошителя (239/30/00-03), шт. Уплотнение для теплообменника TPx- GXD-042-L-5-PR-51, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-042-01449, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-0472-08394, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-НН-04, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-16-45-1-ЕН, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-201-41-1-ЕН, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-205-51-1-ЕН, шт. Утеплитель 2*7000*1200*50мм (16,8м2=0,84м3), шт. Фильтр воздуха АГМ-501, упак. Фильтр очистки пробы АГМ-501, упак. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 100 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 150 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 200 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 250 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 300 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 400 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 50 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 80 Ру 16 ст20, шт. Хомут силовой 40-43 мм, шт. Шнек горячий, ТР-150, шт. Шнек горячий, ТР-200, шт. Шнек горячий, ТР-300, шт. Шнек горячий, ТР-400, шт. Шнек холодный, 239,20,00, шт. Штуцер для шланга с внутр. резьбой 1" х 25мм, шт. Эл. двигатель АИР 200М4У2 37кВт, 1500 об/мин, шт. Электоды для наплавки ОК 86.08 3,2 мм, кг. Электродвигатель АИР 160 S4 15 кВт 1500 об/мин, шт. Электродвигатель АИР 160 S6, 11кВт, 1000об/мин, IM1081, шт. Электроводонагреватель ZOTA «Lux» 48кВт, шт. Электродвигатель АДМ 63 А2 У2, Р=0,37кВт, п=2760 об/мин, исп. IM2080, шт. Электродвигатель АИР 63 А2 0,37кВт 3000об/мин, шт. Электродвигатель АИР 63 В4 0,37кВт 1500об/мин, шт. Электродвигатель АИР 63 В4 У3 IM2081, шт. Электродвигатель АИР 71 А4 0,55кВт 1500об/мин, шт. Электродвигатель АИР 71 В2 1,1кВт 3000об/мин, шт. Электродвигатель АИР160S2Y3, 15кВт, 3000 об/мин, IM1081, шт. ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46.00 3ММ, кг. Эмаль антикоррозийная по металлу ОС-12-03 красная, кг. Итого. | 2,00 2,00 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 3,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 3,00. 3,00. 1,00. 60,00. 50,00. 70,00. 50,00. 40,00. 200,00. 200,00. 1,00. 6,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 3,00. 3,00. 2,00. 2,00. 2,00. 3,00. 10,00. 1,00. 5,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 10,00. 10,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 4,00. 4,00. 4,00. 1,00. 2,00. 10,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 10,00. 2,00. 2,00. 4,00. 3,00. 4,00. 6,00. 8,00. 2,00. 8,00. 6,00. 4,00. 2,00. 5,00. 4,00. 2,00. 8,00. 4,00. 2,00. 2,00. 2,00. 8,00. 2,00. 1,00. 1,00. 2,00. 5,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 4,00. 1,00. 50,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 5,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 35,10. 23,40. 23,40. 23,40. 11,70. 23,40. 11,70. 23,40. 35,10. 35,10. 35,10. 23,40. 23,40. 23,40. 23,40. 11,70. 2,00. 10,00. 10,00. 10,00. 5,00. 20,00. 10,00. 30,00. 3,00. 4,00. 8,00. 4,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 4,00. 4,00. 10,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 4,00. 1,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 16,00. 10,00. 1733,10. | Начальник Боготольского района ТС и КУ - Бровко А.В. | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
| Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | Техническая резина, кг | 15 | Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
|  | Кирпич, шт | 35 |  |  |  |
|  | Песчано-гравийная, т смесь | 10 |  |  |  |
|  | Труба стальная дм. 76 мм, м | 10 |  |  |  |
|  | Труба стальная дм. 57 мм, м | 10 |  |  |  |
|  | Скорлупа ППУ дм. 76, м мм | 10 |  |  |  |
|  | Скорлупа ППУ дм. 57, м мм | 10 |  |  |  |
|  | Задвижка фланцевая дм.100, шт | 2 |  |  |  |
|  | Задвижка фланцевая дм. 80, шт | 2 |  |  |  |
|  | Болт М16, кг | 20 |  |  |  |
|  | Гайка М16, кг | 10 |  |  |  |
|  | Электроды, кг | 20 |  |  |  |

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями ч. 5 ст.  18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

4.1.1. В отдельных системах теплоснабжения города Боготола, деятельность осуществляют две теплоснабжающих организации. Они являются и теплосетевыми организациями.

4.1.2. В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Так как теплоснабжающие и теплосетевые организации не осуществляют свою деятельность в одной системе теплоснабжения и никак между собой не пересекаются, заключение соглашения не требуется.  Организация ОАО ДТВС «РЖД» осуществляет свою деятельность в производстве тепловой энергии от источника узловой котельной и отпуске тепловой энергии на единую (систему) централизованную схему теплоснабжения города Боготола, где ЕТО является АО «КрасЭко».

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями

В городе Боготоле отсутствуют системы теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями.

5. Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения города Боготола, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации города Боготола:

- заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, ответственный за организацию ПЛАС, эксплуатирующая организация объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  специалисты администрации города Боготола, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы города Боготола (далее - ЕДДС), находящиеся на смене.

б) ЕТСО АО «КрасЭко»; Теплоисточники в производстве тепловой энергии ОАО ДТВ «РЖД», функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола:

- главный инженер;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения города Боготола только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии                           с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения города Боготола только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения города Боготола, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили - ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Боготола, определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в городе Боготоле осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблицеТаблица 4.1.1.

Таблица 4.1.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Организации: ЕТСО АО «КрасЭко»; Теплоисточники ОАО ДТВ «РЖД» функционирующие в системах теплоснабжения города Боготола. Красноярский край г. Боготол,ул. Комсомольская,д.146; ул. Деповская,36; ул. Вокзальная,1 | немедленно, Ч+0ч.30мин. (не определен) |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории города Боготола Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 13. | Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории города Боготола, Красноярский край, г. Боготол, ул. Заводская, д. 1. | Незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории города Боготола, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, д. 73 | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории города Боготола, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская д. 146. | Немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории города Боготола, Красноярский край, с. Боготол, ул. Целинная, д.17. | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Боготола определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций.

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций                                    в системах теплоснабжения города Боготола и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц города Боготола по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке5.3.1.

5.3.2. Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы города Боготола(ЕДДС).

5.3.3. Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

оповещает в течение 30мин. администрацию города Боготола

5.3.4. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на заместителя Главы города Боготола ответственного за организацию ПЛАС, эксплуатирующая организация  объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь - ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Боготола в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

- направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой;

- создает и собирает штаб, контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам.

5.3.5. Обязанности заместителя Главы города Боготола, ответственного за организацию ПЛАС, эксплуатирующая организация объектов жилищно-коммунального хозяйства, специалисты подразделения администрации города Боготола (наименование муниципального образования) курирующих жилищно-коммунальное хозяйство (здесь - специалисты администрации города Боготола).

Специалисты администрации города Боготола действуют следующим образом:

- Администрация города Боготола извещает заместителя Главы по оперативным вопросам.

- Заместитель Главы по оперативным вопросам отдает распоряжение ответственному руководителю работ.

5.3.6. Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения города Боготола (здесь - Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

- получает извещение о возникновении аварийной ситуации;

- прибывает на место аварийной ситуации, организует необходимые работы.

5.3.7. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения города Боготола (далее - Диспетчер АДС).

Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

- получает информацию о происшествии;

- передает в ТСО и в администрацию города Боготола.

5.3.8. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения города Боготола.

Персонала аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

выполняет работы, необходимые для устранения аварии.

5.3.9. Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения города Боготола (здесь - персонал котельной)

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

согласно указаниям ответственного руководителя работ.

Первичный источник информации об аварийной ситуации

1. Оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации

1.1. извещает об обнаружении ...

4. ЕДДС города Боготола

5. Администрация города Боготола

2. Главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации

1.5. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации

1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям

2.1 прибывает на место аварийной ситуации

5.1. Заместитель Главы города Боготола

4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию города Боготола

1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады

5.2. структурные подразделения

1.6. информирует о результатах моделирования

2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации

5.3. оперативные службы

4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)

2.3. по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации

1.4.  фиксирует показатели в оперативном журнале

4.3. уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу

2.2.1. Руководитель работ

2.3.1. обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов

2.4. при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду

2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой

2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам

2.2.1.3. через местную систему оповещения и информирования оповещает жителей

Рисунок 4.1.1 - Форма Блок-схемы действий ответственных лиц города Боготола о локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения )

6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры                    для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения города Боготола в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы города Боготола ответственный за организацию ПЛАС, эксплуатирующая организация объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации города Боготола (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации города Боготола размещает информацию на сайте администрации города Боготола средствах массовой информации, социальных сетях, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - ЕИАС ЖКХ).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава города Боготола, заместитель Главы города Боготола ответственный за организацию ПЛАС, эксплуатирующая организация объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в городе Боготоле объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса, осуществляется выезд на место технологического нарушения заместителя Главы города Боготола, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования город Боготол

6.9. Выезд на место аварии руководителей администрации города Боготола должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения города Боготола, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава города Боготола отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Боготола.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла                    в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в ЕДДС города Боготола по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории города Боготола о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, ресурсоснабжающим организациям следует по предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории города Боготола в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих                          в системах теплоснабжения муниципального образования город Боготол прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации города Боготола.

При возникновении ЧС на объектах ТЭК, решением комиссии по ЧС и ПБ г. Боготола будут приняты дополнительные меры по переселению жителей с неотапливаемых жилых помещений в административные здания г. Боготола, не попадающие в зоны ЧС.

Информация о пунктах временного размещения приведена в таблице 4.

Таблица 4 – пункты временного размещения.

| № п/п | Фактический адрес | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя, контактный телефон | Вместимость (номеров, корпусов, классов/человек) | Организация жизнеобеспечения теплоснабжения Медицинская помощь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Медицинская помощь | Помещение для отдыха | Общественное помещение персонал - | Персонал теплоснабжения и техника |  |  |
| 1 | 662060 г. Боготол, ул. Северная ,9 | МБОУ СОШ № 2 | Директор, Борисенко Дмитрий Анатольевич 2.62-78; 2-13-96 | 15/8=120чел | КГБУЗ «Боготольская МБ». 2 чел, 1 ед. техники. | Классы | В столовой, спортивный зал МБОУ « СОШ №2 | Централизованно, от теплоисточника АО «КрасЭко» |  |  |
| 2 | 662060 г. Боготол, ул. Урицкого, 8А | МБОУ СОШ № 5 | Директор Каханская Наталья Александровна 2-12-21;2-62-53 | 11/8=88чел | КГБУЗ «Боготольская МБ». 2 чел, 1 ед. техники. | Классы | В столовой МБОУ «Критовская СОШ»№5 | Централизованно, от теплоисточника АО «КрасЭко |  |  |
| 3 | 662060 г. Боготол, ул. Больничная,д. 6а | МБДОУ № 11 | Директор Стельмах Любовь Васильевна 6-33-19 | 30/5=150 | КГБУЗ «Боготольская МБ». 2 чел, 1 ед. техники | Групповые комнаты | иные помещения, музыкальный зал | Централизованно, от теплоисточника АО «КрасЭко |  |  |
| 4 | 662060 г. Боготол, ул. Школьная,д. 75а | МБДОУ № 8 | Директор Печкурова Наталья Анатольевна 2-62-25 | 22/5=110 | КГБУЗ «Боготольская МБ». 2 чел, 1 ед. техники | групповые комнаты | Музыкальный зал | Оперативный персонал обслуживающий Электрокотельную, находящею в оперативном управлении Д/С |  |  |

7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации города Боготола.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией города Боготола.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы                                        в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения                                           в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте - комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией города Боготола (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы города Боготола ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения - водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций                                        по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола, а в случае необходимости привлечением сил                     и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения. Операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций.

8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями п. 38 гл. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии                                                       и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях         и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;

- от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с возможным применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения города Боготола может использоваться электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения – ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций.

8.2.1. Возможное применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения может осуществляться с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Боготола не применяется, в связи с тем, что численность города Боготола составляет менее 17 245 тыс. человек.

9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

9.1. Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах;

- в администрации города Боготола: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

- в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен находиться и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения города Боготола, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Боготола. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы города Боготола, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций города Боготола.

9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения города Боготола являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики                                      и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Боготола

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2. | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей котельной |
| 3. | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4. | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5. | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6. | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7. | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или котельной, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8. | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9. | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 10. | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 11. | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 12. | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 13. | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 14. | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 15. | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 16. | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 17. | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 18. | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19. | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 20. | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 21. | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 22. | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 23. | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 24. | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 25. | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 26. | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов |
| 27. | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 28. | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 29. | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 30. | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 31. | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 32. | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 33. | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 34. | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения.

10.1. Общие сведения

10.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории города Боготола сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

10.1.2. Сведения об ответственных лицах Администрации города Боготола и управляющих компаний города Боготола.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шитиков А.А. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | 8(39157) 6-34-40 |
| 2 | Жданов Ю.Ю.М. | Главный специалист администрации города Боготола по ГО и ЧС, ПБ и специальной работе | 8(39157) 6-34-46 |
| 3 | Бондаренко К.В | Руководитель МКУ «ЕДДС» | 8(39157) 6-34-00 |
| 4 | Савченко О.И. | Директор ООО УК «Полигон» | 8(39157) 2-17-33 |
| 5 | Островская М.В. | Директор ООО УК «Наватор» | 8(39157) 2-62-01 |
| 6 | Биткова Н.Г | Директор ООО УК «ЖКХ» | 8-923-272-21-50 |
| 7 | Юрченко Ю.Г | Директор ООО «Феникс» | 8-953-591-54-12 |

10.2. Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации города Боготола, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. - Перечень ответственных лиц по администрации муниипального образования город Боготол связанным с функционированием систем теплоснабжения

| 1. | Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России | Оперативный дежурный | 101, 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территориальный орган Управления по городу Боготолу Министерства внутренних дел Российской Федерации | Оперативный дежурный по УМВД | 102, 112 |
| 3. | Территориальная служба Скорой медицинской помощи | Дежурная служба | 103, 112 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории города Боготолапредставлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2. - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории города Боготола

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТСО АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО КрасЭко»), адрес места расположения Красноярский край, с. Боготол, ул. Комсомольская, д. 146 |  |  |  |
| 1. | Белобородов Н.В | Гл. инженер АО «КрасЭко» западного филиала |  |
| 2. | Бровко А.В. | Начальник Боготольского участка тепловых сетей и котельных установок АО «КрасЭко» | 8(923)277-28-36 |
| 3. | Цупель Анатолий Сидорович | Теплоисточники ОАО ДТВ «РЖД Мастер участка производства | 3-31-19 8(903)924-36-84 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории города Боготола представлен в таблице10.2.3.

Таблица 10.2.3. - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории города Боготола

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Боготольский участок западного филиала АО «КрасЭко» адрес места расположения Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 146 |  |  |  |
| 1 | Белобородов Н.В | Гл. инженер АО «КрасЭко» западного филиала |  |
| 2 | Фомин Г.Г. | Начальник Боготольского участка Электрических сетей | 8(929)333-92-76 |
| 3 | Оперативно-Диспетчерская Группа | Диспетчер | 2-36-18 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории города Боготола представлен в таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4. - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории города Боготола

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация ООО «Боготольские коммунальные системы»: адрес места расположения Красноярский край, с. Боготол, ул. Целинная, д. 17 |  |  |  |
| 1 | Кремнев В.С.. | Ген. Директор | 8(923) 305-61-77 |
| 2 | Бабушкин О.А. | Главный инженер | 8(923)340 75-22 Тел: диспетчерской 6-33-17 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по организациям, эксплуатирующим СЗО на территории города Боготола представлен в таблице 10.2.5.

Таблица 10.2.5. - Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования город Боготол

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Боготольский участок западного филиала АО «КрасЭко» адрес места расположения Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 146 |  |  |  |
| 1 | Бровко А.В. | Начальник Боготольского участка тепловых сетей и котельных установок АО «КрасЭко» | 8(923)277-28-36 |
| Организация АОА ДТВ «РЖД» теплоисточники(котельные) адрес места расположения Красноярский край, г. Боготол, ул. Деповская,36;ул. Вокзальная, 1 |  |  |  |
| 1 | Цупель Анатолий Сидорович | Мастер участка производства | 3-31-19 8(903)924-36-84 |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.